广西食品药品检验所关于科学大数据建模解决方案项目询价函

社会各潜在供应商：

我单位拟采购科学大数据建模解决方案1套，欢迎就以下采购内容进行报价，现将有关事项说明如下：

一、项目采购需求（货物技术参数及要求）

| 序号 | 货物名称 | 技术指标参数及要求 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 科学大数据建模解决方案 | 1、应用范围（或用途） 用于化学计量学及大数据建模分析、色谱、通用质谱及指纹图谱模式识别、非靶向分析、多组学研究、过程控制、模型训练、优化及各类应用场景之中（分类预测、定量回归、溯源分析等）等任务。 |  |  |  |
|  |  | 2、配置：包含色谱、质谱、光谱及通用数据分析模块。 2.1数字密钥及证书U盾 |  | 1套 |  |
|  |  |  |  | 1套 |  |
|  |  | 3、技术指标参数 |  |  |  |
|  |  | 3.1 | 提供对气相色谱、高效液相色谱数据进行分析处理的功能。包括支持ASCII、ANDY（AIA）、J-CAMP及XLS等数据格式；适用于HPLC、UPLC 、GC及HPCE图谱分析； 图谱批量自动积分、手动积分、去背景、平滑、合成及剪裁；支持外标法、加校正因子的外标法等多组分同步含量测定方法；包括标准品定义、分组校正、校正因子自动及手动生成等功能；2D及3D谱图叠加、谱图运算、保留时间校正、共有模式建模等功能。 提供对质谱解卷积类的数据进行分析处理的功能。包括支持MS ANDY（AIA）以及XML（mzXML）数据格式；适用于采用软电离离子源的LC/MS、CE/MS及TLC/MS分析；生成EIC、BPI、XIC等质量色谱图、平均质谱图、质谱等高线图等；图谱批量自动积分、手动积分、去背景及剪裁功能；基于峰模型技术的质谱解卷积功能，用于重叠色谱峰精确解析； LC/MS谱图典型解卷积用时<10s，同位素峰及加合离子识别；分子特征匹配、解卷积化合物命名、解卷积共有模式建模功能等功能。 提供对色谱-质谱联用类的数据进行分析处理的功能。包括支持MS ANDY（AIA）以及XML（mzXML）数据格式；适用于各类高中低分辨率的GC/MS、LC/MS及TLC/MS图谱分析； 生成EIC、BPI、XIC等质量色谱图、平均质谱图、质谱等高线图等；图谱批量去背景及剪裁功能；包括标准品定义、分组校正、校正因子自动及手动生成等功能；2D及3D谱图叠加、谱图运算、保留时间校正、共有模式建模；自定义化合物数据库及内置HMDB® 人类代谢物数据库等功能。 |  |  |
|  |  | 3.2 | 提供对MS/DART质谱数据进行分析处理的功能。包括支持MS ANDY（AIA）以及XML（mzXML）数据格式；适用于DART-MS，MALDI-TOF-MS，及ICP-MS质谱法等；生成EIC、BPI、XIC等质量色谱图、平均质谱图、质谱等高线图等；图谱批量自动积分、手动积分、去背景及剪裁功能；质谱指纹图谱匹配、质谱指纹图谱共有模式建模等功能。 |  |  |
|  |  | 3.3 | 提供对NIR, IR, Raman, LIBS数据进行分析处理的功能。包括兼容ASCII/JCAMP/XLS数据格式；适用于红外、近红外、激光诱导击穿及拉曼光谱分析；支持吸收/透射模式转换、求导、峰检测、平滑、MSC/SNV基线校正；红外光谱匹配、红外光谱共有模式生成等功能。 |  |  |
|  |  | 3.4 | 提供对化学计量学CSV/XLS通用数据格式进行分析处理的功能。适用于各类仪器输出的CSV/XLS等数据分析；一站式数据处理，智能化机器学习模型；可视化大数据分析，论文级质量图文报告；可支持Lims、GIS管理系统拓展，可扩展算法库等功能。 |  |  |
|  |  | 3.5 | 支持主成分分析、偏最小二乘判别、正交偏最小二乘判别、多元线性回归、多元方差分析、系统聚类分析、聚类热图分析、自组织映射人工神经网络等8类多元统计分析方法。 |  |  |
|  |  | 3.6 | 支持k最近邻法、偏最小二乘判别、正交偏最小二乘判别、支持向量机、簇类独立软模型法、决策树、随机森林、自组织映射人工神经网络，及交叉验证等9类模式识别技术。 |  |  |
|  |  | 3.7 | 支持夹角余弦、相关系数、欧氏距离、马氏距离和重叠系数等5类相似度算法。 |  |  |
|  |  | 3.8 | 支持数据标准化、归一化、log变换等11种数据预处理算法以及数据降维功能。 |  |  |
|  |  | 3.9 | 提供数据快照功能，支持图表排版、出版级质量的矢量图形编辑生成。 |  |  |
|  |  | 3.10 | 可提供中文及英文等至少2种语言的图形用户界面 |  |  |
|  |  | 3.11 | 提供用户报告生成功能。包括支持自定义内容及格式，所见即所得方式的打印预览等功能。 |  |  |
|  |  | 4、培训 |  |  |  |
|  |  | 4.1 | 培训内容包括：软件基础操作入门（2课时）；各类建模算法基础原理（2课时）；模型开发应用实例简介（2课时）；软件上机操作及答疑（2课时）。 |  |  |
|  |  | 5、技术服务 |  |  |  |
|  |  | 5.1 | 安装、校验、初始试运行要求 |  |  |
|  |  | 5.1.1 | 厂家负责远程安装、调试，并达到产品设计的各项技术标准，校验符合要求。 |  |  |
|  |  | 5.1.2 | 初始试运行各类功能操作与产品功能一致且达到设计标准。 |  |  |
|  |  | 6、质量保证期：软件主体及所有配套产品提供一年免费保修服务。 |  |  |  |
|  |  | 7、售后服务要求 |  |  |  |
|  |  | 7.1 | 生产厂家在中国境内应配备专门的技术应用支持工程师。 |  |  |
|  |  | 7.2 | 保修期内提供软件免费补丁升级服务，用户可通过登录网站或邮寄光盘方式免费获取升级补丁。 |  |  |
|  |  | 7.3 | 售后服务时间要求：生产厂家在接到用户维修要求后，应在接到用户通知后一个工作日内予以响应，两个工作日内予以解决，如遇特殊情况，无法按时解决，双方可通过协商，帮助用户解决应急测试问题。 |  |  |
|  |  | 7.4 | 保修期结束后厂家应提供终身技术支持服务。 |  |  |

交货时间：自合同签订后 15 日内。

二、供应商资格

（一）合格供应商条件

- 具有独立承担民事责任能力的企业法人；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有合同履行所必需的设备和专业技术能力；

- 近三年内无重大违法经营记录；

（二）供应商需提供以下资质证明文件

- 法定代表人资格证明文件或其授权书；

- 法定代表人或授权证代理人身份证复印件；

- 被授权人身份证明的复印件；

- 年检合格的社会信用代码证复印件（加盖单位公章）。

三、采购预算

科学大数据建模解决方案1套，预算价格：人民币￥150,000.00元（壹拾伍万元整）。

四、报价及报价函要求

1.本次询价只允许一个方案和一个报价，多方案、多报价将不被接受；

2.报价包括产品运输、安装、调试、税费等交付采购人使用前所有可能发生的费用；

3.报价时就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺；

4.采购需求响应表（格式自拟）；

5.报价函（格式自拟）；

6.报价函要经过法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权表签字，请附法定代表人授权书；

7.报价连同相关证明文件（详见上述供应商资格条款）复印件一起密封后在报价截止时间邮寄至指定地点及联系人。

8.报价时间、地点及联系人

凡有意参与者，请邮寄以上资料一套。提供复印件的需加盖单位公章，按顺序排列后密封，并在封面处标注本项目名称、报价单位名称、联系人、联系方式（电话、传真）。

（1）报价截止时间：2022年11月17 日18时（此为收件截止日）。

- 联系人：李工； 联系电话：0771-5827228。

- 报价文件邮寄地址：广西南宁市青湖路9号广西食品药品检验所设备科，邮政编码：530021。

五、评审规则

在满足采购需求的基础上最低价中标。

询价单位：广西壮族自治区食品药品检验所

2022年11月8日